感測器實習

8-1	認識類比/數位(A/D)轉換

8-2	函式說明

8-3	實作練習

8-1	認識類比/數位（A/D）轉換

現代電腦都已數位化，如圖8-1所示數位應用系統，在自然界中諸如光、溫度、溼度、壓力、流量、位移等物理量，必須透過感測器（sensor）將其轉換成電壓或電流等電氣信號。物理量經感測器轉換後的輸出電氣信號通常很小，只有數 V或數 A，必須再經過放大整形、溫度補償等，才能反應理變化量。

圖8-1　數位應用系統

放大後的類比信號經由類比 / 數位轉換器（Analog to Digital Converter，簡稱ADC）轉換成數位信號後，再送到微電腦運算處理，以達到監控、測量、記錄的目的。數位應用系統已廣泛應用於日常生活中，諸如數位電錶、數位溫溼度計、電子秤、電子儀器、3C電子產品等。

8-1-1  感測器

感測器的功用是將物理量轉換成電氣信號，注重轉換特性、精確度、線性度與可靠性。隨著不同的環境與應用而有不同的形狀。如表8-1所示常用感測器，依所感測的物理量可分成溫度、溼度、光、水、運動、氣體、距離、壓力、重量、聲音等。常見的感測器有溫度感測器、溼度感測器、瓦斯感測器、水位感測器、光感測器、加速度感測器、電子陀螺儀、壓力感測器、聲音感測器、距離感測器等。

感測器的品質會決定感測的靈敏度及精確度，市售感測器模組是將感測器元件加上電源電路、放大電路、比較電路及固定底板並引出接腳，以方便使用者進行專題實作。

表8-1  常用感測器

| 物理量 | 感測器 | 物理量 | 感測器 | 物理量 | 感測器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溫度 | LM35溫溼感測器 | 溫度 | 18B20溫度感測器 | 溫度 溼度 | DHT11溫溼感測器 |
| 光 | 光敏感測器 | 光 | 紫外線感測器 | 氣體 | MQ2氣體感測器 |
| 運動 | MMA7361加速度計 | 運動 | L3G4200陀螺儀 | 運動 | GY271電子羅盤 |
| 水 | 水位感測器 | 水 | 土壤溼度感測器 | 聲音 | 聲音感測器 |
| 重量 | HX711壓力感測器 | 距離 | 超音波感測器 | 距離 | 紅外線避障感測器 |

8-1-2  放大整形

因為感測器的輸出電壓或電流很小，所以必須將感測器的輸出信號加以放大、整形、溫度補償等，才能得到準位明確的數位信號。常使用的放大整形元件為運算放大器（Operational Amplifier，簡稱OPA）。

8-1-3  A/D轉換器

A/D轉換器的功用是將類比信號（通常是電壓）轉換成數位信號，注重精確度、解析度及轉換速度。在Arduino Uno板上有6個類比輸入接腳A0~A5，Arduino Mini和Nano板有8個類比輸入接腳A0~A7，Arduino Mega板有16個類比輸入接腳A0~A15。

Arduino Uno板內建10位元A/D轉換器，可以將類比輸入電壓0~5V轉換成0~1023階的數位值，每一階解析度為。使用Arduino的analogRead() 函式讀取類比值，並且將其轉換成數位值。Arduino內建A/D轉換器至少需要100s的時間來讀取類比輸入，所以最大讀取速率是每秒10000次。

8-2	函式說明

8-2-1  analogReference( )函式

analogReference()函式功用是設定類比輸入的參考電壓，只有一個參數type須設定，有DEFAULT、INTERNAL、INTERNAL1V1、INTERNAL2V56及EXTERNAL五種選擇。DEFAULT參數預設使用5V（5V Arduino板）或3.3V（3.3V Arduino板）參考電壓。INTERNAL參數使用內建1.1V參考電壓（ATmega168或ATmega328）或內建2.56V參考電壓（ATmega8）。EXTERNAL參數使用外部AREF接腳輸入0~5V參考電壓。INTERNAL1V1參數使用內建1.1V參考電壓（Arduino Mega板），INTERNAL2V56參數使用內建2.56V參數電壓（Arduino Mega板）。

analogReference(type)

analogReference(DEFAULT);			//設定ADC參考電壓為5V。

8-2-2  analogRead( )函式

analogRead()函式功用是將類比輸入電壓0~5V轉換成數位值0~1023，只有一個參數pin須設定。Arduino Uno板有6個ADC，pin值為0~5；Nano板有8個ADC，pin值為0~7；Mega 2560板有16個ADC，pin值為0~15。analogRead()函式的傳回值是0~1023之間的整數數值。

analogRead(pin)

int val=analogRead(0);				//讀取A0腳類比輸入電壓並轉成數位值。

8-2-3  constrain( )函式

constrain()函式功用是限制整數數值x的上、下限範圍，有三個參數必須設定，整數數值x、下限值a及上限值b。當x值小於下限值a，則x=a。當x值大於上限值b，則x=b。當x值介於a~b之間，則x值不變。

constrain(x, a, b)

x=constrain(x, 0, 100);			//限制整數數值x值在0~100之間。

8-2-4  map( )函式

map()函式功用是改變整數數值value的上、下限範圍，由原來的下限fromLow變成新的下限toLow，由原來的上限fromHigh，變成新的上限toHigh。

map(value, fromLow, formHigh, toLow, toHigh)

value=map(value, 0, 1023, 0, 100);	//原範圍0~1023轉成新範圍0~100。

8-2-5  pulseIn( )函式

pulseIn()函式功用是讀取指定數位腳高電位或低電位的脈波寬度，有pin、value、timeout三個參數可以設定。pin參數設定所要讀取脈波寬度的數位腳。value參數設定脈波的讀取類型，有高電位（HIGH）及低電位（LOW）兩種。timeout參數設定讀取脈波寬度的等待時間，預設值是1秒。如果已經超過等待時間仍然沒有脈波產生，則傳回值為0。

pulseIn()函式的傳回值為所要讀取脈波類型的寬度，單位微秒（s），資料型態unsigned long。可以讀取的脈波寬度範圍在10微秒到3分鐘之間。

pulseIn(pin, value, timeout)

unsigned long duration=pulseIn(3, HIGH);	//讀取D3脈波的高電位脈寬。

8-3	實作練習

8-3-1  數位電壓表實習

功能說明

如圖8-2所示可變電阻（variable resistance，簡稱VR）或稱為電位器。第1腳接地、第3腳接+5V電源、第2腳連接至Arduino Uno板類比輸入A0。當可變電阻旋轉向右（上）旋轉時，電壓值增加，最大值為+5V，當可變電阻旋轉向左（下）旋轉時，電壓值減少，最小值為0V。

| (a) 元件 | 接腳 | (b) 符號 |
| --- | --- | --- |

圖8-2　可變電阻

如圖8-3所示電路接線圖，使用Arduino Uno開發板讀取A0類比輸入電壓0~5V，取兩位小數，轉換並顯示於TM1637顯示模組。ADC會因電源穩定性、轉換精密度而影響其準確性。

電路接線圖

圖8-3　數位電壓表實習電路圖

程式：ch8_1.ino

#include <TM1637Display.h>          //載入TM1637函式庫。

#define CLK 2						//D2連接TM1637脈波接腳CLK。

#define DIO 3						//D3連接TM1637資料接腳DIO。

TM1637Display display(CLK, DIO);	//建立TM1637物件display。

const int Vcc=5;					//Arduino Uno電源電壓為+5V。

int val;							//ADC轉換後的數位值。

float volts;						//ADC輸入的電壓值。

//初值設定

void setup(){

display.setBrightness(7);   	//設定TM1637亮度。

display.showNumberDec(0);		//TM1637顯示0。

}

//主迴圈

void loop()

{

val=analogRead(0);				//ADC讀取並轉換電壓值為數位值。

volts=(float)val*Vcc/1024; 	//轉成電壓值。

volts=int(volts*100); 			//取兩位小數。

if(volts==0)					//電壓值為0?

display.showNumberDec(volts,0); //顯示0。

else							//電壓值不為0。

display.showNumberDecEx(volts,0b10000000,1,3,1); //顯示電壓值

delay(1000);					//每秒更新顯示。

}

1. 接續範例，讀取A0類比電壓值0~5V，取三位小數並顯示於TM1637顯示模組。 2. 接續範例，當A0輸入電壓大於2.5V則D13的LED點亮，否則LED不亮。

8-3-2  調光燈實習

功能說明

如圖8-4所示電路接線圖，使用電位器控制全彩LED模組的白光亮度。逆時針調整電位器則LED模組漸暗，順時針調整電位器則LED模組漸亮。

電路接線圖

圖8-4　調光燈實習電路圖

程式：ch8_2.ino

#include <Adafruit_NeoPixel.h>			//載入全彩LED模組函式庫。

#define PIN 2							//D2連接全彩LED模組輸入IN。

#define NUMPIXELS 16					//16個LED燈。

unsigned int brightness=0; 			//設定全彩LED模組亮度(不亮)。

Adafruit_NeoPixel pixels = \

Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS,PIN,NEO_GRB + NEO_KHZ800);

int i;									//迴圈變數。

int val;								//ADC轉換後的數位值。

//初值設定

void setup()

{

pixels.begin(); 					//全彩LED模組初始化。

pixels.setBrightness(brightness);	//設定亮度(不亮)。

}

//主迴圈

void loop()

{

val=analogRead(0);					//讀取A0輸入電壓並轉成數位值。

brightness=map(val,0,1023,0,255); 	//設定數位值範圍在0~255。

pixels.setBrightness(brightness); 	//依數位值設定全彩LED模組亮度。

for(i=0;i<NUMPIXELS;i++)			//設定16個LED顏色及亮度。

{

pixels.setPixelColor(i,255,255,255); //白光。

pixels.show(); 					//更新顯示。

}

delay(100);							//每0.1秒檢測一次ADC轉換結果。

}

- 接續範例，使用電位器控制全彩LED模組白光五段亮度。順時針調整電位，白光亮度由暗變亮依序為： 1段（不亮）2段3段4段5段（最亮）。 - 接續範例，使用電位器控制全彩LED模組產生八段顏色。順時針調整電位器，發光顏色依序為：不亮紅橙黃綠藍靛紫白。

8-3-3  停車場計數器實習

功能說明

如圖8-5所示紅外線光感測器，可分成槽型、對射型及反射型。如圖8-5(a)所示槽型紅外線光感測器，是將光發射器和光接收器面對面安裝在一個槽的兩側。正常情況下光接收器會接收到光發射器所發射的光源，當被檢測物體從槽中通過，遮斷光源通路時，光接收器的電氣信號準位會改變。槽型光感測器的檢測距離，受整體結構的限制一般只有數毫米（mm），常應用於檢測高速運動物體的轉速。

| (a) 槽型 | (b) 對射型 | (c) 反射型 |
| --- | --- | --- |

圖8-5　紅外線光感測器

如圖8-5(b)所示對射型紅外線光感測器，是將光發射器和光接收器分開放置，放大電路可使檢測距離達數米到數十米（m）。正常情況下，光接收器會接收到由光發射器所發射的光源。與槽型光感測器相同，當被檢測物體遮斷光源通路時，光接收器的電氣信號準位才會改變，常應用於工業自動化、門禁管理系統等。

如圖8-5(c)所示反射型紅外線光感測器，是將光發射器和光接收器安裝在同一裝置內。正常情況下，光接收器不會接收到光發射器所發射的光源，當光源經由被檢測物體反射形成光源通路時，光接收器的電氣信號準位才會改變，檢測距離數公分（cm）。常應用於自走車循跡或避障、人員進出計數器及停車場計數器等。

如圖8-6所示反射型光感測模組，由紅外線發射二極體、紅外線接收二極體及LM393比較器所組成。工作電壓範圍在3.3V~5V之間，可以調整電位器來改變有效距離2～30cm的範圍。

| (a) 外觀 | (b) 接腳 |
| --- | --- |

圖8-6　反射型光感測模組

在正常情狀下，OUT腳輸出高電位信號、開關指示燈不亮。當紅外線發射二極體所發射的紅外線信號遇到障礙物（反射面）時，反射回來的紅外線信號被紅外線接收二極體接收，經由比較電路處理後，OUT腳輸出低電位信號、開關指示燈點亮。

如圖8-5所示電路接線圖，使用電位器控制LED的閃爍速度。由Arduino Uno板A0埠讀取電位器的類比電壓。當類比電壓值愈小時，LED閃爍速度愈慢，當類比電壓值愈大時，LED閃爍速度愈快。

電路接線圖

圖8-6  停車場計數器實習電路圖

程式：ch8_3.ino

const int led=10;					//LED連接至數位腳D10。

int val;							//數位值。

//初值設定

void setup( )

{

pinMode(led, OUTPUT);			//設定數位腳D10為輸出模式。

digitalWrite(led, LOW);			//關閉LED。

}

//主迴圈

void loop( )

{

val=analogRead(0);				//讀取類比輸入電壓並轉換成數位值0~1023。

val=map(val,0,1023,1000,100);	//重新調整數位值範圍為1000~100。

digitalWrite(led,HIGH);			//關閉LED。

delay(val);						//依電位器電壓改變延遲時間。

digitalWrite(led,LOW);			//點亮LED。

delay(val);						//依電位器電壓改變延遲時間。

}

1. 使用電位器控制LED的閃爍速度。由Arduino Uno板讀取A0類比電壓值，控制LED閃爍速度，當類比電壓值愈小時，LED閃爍速度愈快，當類比電壓值愈大時，LED閃爍速度愈慢。 2. 如圖8-6所示電路接線圖，使用電位器控制串列式全彩LED的閃爍速度。當類比電壓值愈小時，LED閃爍速度愈快，當類比電壓值愈大時，LED閃爍速度愈慢。

8-3-4  LED數位電壓表實習

功能說明

如圖8-8所示電路接線圖，使用Arduino板讀取A0類比電壓值0~5V，依電壓值大小點亮如圖8-7(a) 所示10位LED排。每個LED代表0.5V電壓刻度，如圖8-7(b) 所示類比電壓3V時亮6顆LED顯示結果。

| (a) 元件 | (b) 3V點亮6顆 |
| --- | --- |

圖8-7　LED 排

電路接線圖

圖8-8　LED數位電壓表實習電路圖

程式：ch8_4.ino

const int led[10]={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};	//數位接腳2~11連接LED。

int i;										//迴圈變數。

int val;									//數位值。

//初值設定

void setup( )

{

for(i=0;i<10;i++)						//設定數位腳D2~D11為輸出模式。

pinMode(led[i], OUTPUT);

}

//主迴圈

void loop( )

{  	val=analogRead(0);					//讀取A0類比電壓，並轉換成數位值。

val=map(val,0,1023,0,9);			//將0~1023類比值轉換成0~9數值。

for(i=0;i<=val;i++)					//設定編號0~val的LED亮。

digitalWrite(led[i], HIGH);

for(i=val+1;i<10;i++)				//設定編號val+1~9的LED暗。

digitalWrite(led[i],LOW);

}

1. 使用Arduino板讀取A0類比電壓值0~5V，依電壓值大小閃爍點亮如圖8-7所示LED 排（bar）。 2. 使用Arduino板讀取類比電壓值0~5V，並以10個LED 排單燈顯示對應的類比電壓值，每個LED代表0.5V電壓刻度。如圖8-9所示為類比電壓3V時，LED的點亮情形。 圖8-9 3V點亮第6顆LED

8-3-5  光線偵測實習

功能說明

如圖8-11所示電路接線圖，使用Arduino板配合光線偵測元件偵測光線的強弱，當光線轉暗至所設定的光度值以下時，點亮LED，當光線轉強至所設定的光度值以上時，關閉LED。本例功能如同小夜燈或街道燈自動控制器。

如圖8-10所示光敏電阻（light dependent resistor，簡稱LDR或CdS）是最簡單的光線偵測元件。當光線愈強，光電流愈大，內部電阻愈小。最小電阻稱為亮電阻，在完全沒有光線照射狀態下之最大電阻稱為暗電阻。本例所使用的CdS亮電阻約為170，暗電阻約為5M。10k電阻串聯CdS後接地，並將CdS連接至Arduino板的A0輸入埠。當光線漸強時，CdS內部電阻變小，致分壓也變小，經Arduino內建ADC轉成數位值控制LED不亮；反之當光線漸弱時，CdS內部電阻變大，致分壓也變大，經Arduino內建ADC轉成數位值控制LED點亮。

| (a) 元件 | (b) 符號 |
| --- | --- |

圖8-10　光敏電阻

電路接線圖

圖8-11　光線偵測實習電路圖

程式：ch8_5.ino

const int cds=0;					//CdS連接至類比接腳0。

const int led=10;					//LED連接數位腳D10。

int val;							//轉換後的數位值。

void setup( ) {

pinMode(led, OUTPUT);			//設定D10為輸出埠。

digitalWrite(led, LOW);			//關閉LED。

}

void loop( ) {

val=analogRead(cds);			//檢測光線強度。

if(val>512)						//光度減弱已達設定值?

digitalWrite(led,HIGH);		//點亮LED。

else							//光度增強已達設定值。

digitalWrite(led,LOW); 		//關閉LED。

}

1. 設計自動調光燈，使用Arduino板配合光線偵測元件偵測光線的強弱控制LED燈，當光線漸暗，LED漸亮，當光線漸強，LED漸暗。 2. 設計自動調光燈，使用Arduino板配合CDS元件偵測光線的強弱控制串列式全彩LED燈，當光線漸暗，LED漸亮，當光線漸強，LED漸暗。

8-3-6  移動偵測實習

功能說明

如圖8-13所示電路接線圖，使用Arduino板配合移動偵測器偵測人員移動，當有人靠近時，LED閃爍警示，當無人靠近時，LED不亮。

如圖8-12所示為Prarallax公司生產的被動式紅外線感測器#555-28027（Passive Infra-Red，簡稱PIR），有+5V、GND、OUT等三支腳，有效偵測範圍可達20呎。PIR元件的正常狀態為LOW，有兩種觸發模式可以選擇，第一種模式是將短路夾連接至H選擇，當PIR受到觸發時，OUT輸出腳會維持在HIGH狀態，本例使用第一種模式。第二種模式是將短路夾連接至L，當PIR受到觸發時，先短暫維持在HIGH狀態，然後再變成LOW狀態。

| (a) 元件 | (b) 符號 |
| --- | --- |

圖8-12　被動式紅外線感測器（PIR）

電路接線圖

圖8-13　移動偵測實習電路圖

程式：ch8_6.ino

const int led=13;					//LED連接至數位腳D13。

const int PIRout=2;					//PIR感測器輸出接至數位腳D2。

//初值設定

void setup( )

{

pinMode(led,OUTPUT);			//設定數位腳D13為輸出模式。

pinMode(PIRout,INPUT);			//設定數位腳2為輸入模式。

}

//主迴圈

void loop( )

{

int val=digitalRead(PIRout);	//讀取PIR狀態（PIR短路夾連接至H）。

if(val==HIGH)					//PIR輸出狀態為HIGH（有人移動）?

{

digitalWrite(led, HIGH);	//閃爍LED。

delay(50);					//點亮LED 50ms。

digitalWrite(led, LOW);

delay(50);    				//關閉LED 50ms。

}

else							//PIR輸出狀態為LOW（沒有人移動）。

digitalWrite(led, LOW);		//關閉LED。

}

1. 設計Arduino程式，使用Arduino板配合移動偵測器偵測人的移動，當有人靠近時，點亮LED，當無人靠近時，關閉LED。 2. 設計Arduino程式，配合移動偵測器設計自動小夜燈，當有人靠近時，點亮LED 20秒後關閉，當無人靠近時，關閉LED。

8-3-7 距離測量實習—使用PING)))TM超音波感測器

功能說明

如圖8-17所示電路接線圖，使用PING)))TM超音波感測器，測量物體的距離，並且將測量距離（單位：公分）顯示在序列埠監控視窗中。另外以LED來指示物體距離遠近，當物體愈靠近，則LED閃爍速度變快；反之當物體愈遠離，則LED閃爍速度變慢。

如圖8-14所示為Prarallax公司所生產的PING)))TM超音波模組（#28015），有SIG、+5V、GND等三支腳，工作電壓+5V，工作電流30mA，工作溫度範圍0~70C。PING)))TM超音波模組的有效測量距離在2公分到3公尺之間，當物體在0公分到2公分的範圍內時無法測量，傳回值皆為2公分。PING)))TM超音波模組具有TTL/CMOS介面，可以直接使用Arduino板控制。本例除了可應用在測量物體距離外，也可以應用在避障自走車、測量身高等。

| (a) 元件 | (b) 符號 |
| --- | --- |

圖8-14　PING))) TM 超音波感測器

1. 工作原理

如圖8-15所示PING)))TM超音波模組的工作原理，首先Arduino Uno板必須先產生至少維持2微秒（典型值5微秒）高電位啟動脈波至PING)))TM超音波模組的SIG腳。當超音波模組接收到啟動脈波後，會發射200s@40kHz超音波訊號至物體端，所謂200s@40kHz是指頻率40kHz的脈波連續發射200s。當超音波訊號經由物體反射回到超音波模組時，超音波感測器再由SIG腳回傳一個PWM訊號給Arduino Uno板，PWM回應訊號的脈寬時間與超音波傳遞的來回距離成正比，最小值115微秒，最大值18500微秒。因為音波速度每秒340公尺，約等於每公分29微秒。因此，物體與超音波模組的距離=脈寬時間/29/2公分。

圖8-15　PING)))TM超音波模組的工作原理 (圖片來源：www.parallax.com)

2. 物體定位

有時候待測物體的位置也會影響到PING)))TM超音波感測器的測量正確性，如圖8-16所示三種超音波模組無法定位物體距離的情形。圖8-16(a) 所示為待測物體距離超過3.3公尺，已超過PING)))TM超音波模組可以測量的範圍。圖8-16(b) 所示為超音波進入物體的角度小於45度，超音波無法檢測到物體的反射波。圖8-16(c) 所示為物體太小，超音波模組接收不到反射訊號。

| (a) 物體距離超過3.3公尺 | (b) 發射角度小於45度 | (c) 物體太小 |
| --- | --- | --- |

圖8-16　三種超音波模組無法定位物體距離的情形 (圖片來源：www.parallax.com)

電路接線圖

圖8-17　PING)))TM距離測量電路圖

程式：ch8_7.ino

const int led=13;					//LED連接數位腳D13。

const int sig=3;					//PING)))連接數位腳D2。

//初值設定

void setup( )

{

Serial.begin(9600);				//初始化串列埠，設定鮑率9600bps。

pinMode(led, OUTPUT);			//設定數位接腳13為輸出模式。

digitalWrite(led, LOW);			//關閉LED。

}

//主迴圈

void loop( )

{

unsigned long cm;				//距離(單位:公分)。

pinMode(sig,OUTPUT);			//設定數位腳D2為輸出模式。

cm=ping(sig);					//讀取物體距離。

Serial.print("distance=");		//顯示字串"distance="。

Serial.print(cm);				//顯示物體距離。

Serial.println("cm");			//顯示字串"cm"。

digitalWrite(led, HIGH);		//物體距離愈近，LED閃爍速度愈快。

delay(cm*10);					//物體距離愈遠，LED閃爍速度愈慢。

digitalWrite(led, LOW);

delay(cm*10);

}

//超音波測距函式

int ping(int sig)  {

unsigned long cm; 				//距離(單位:公分)。

unsigned long duration;			//脈寬(單位:微秒)。

pinMode(sig, OUTPUT);			//設定數位腳D2為輸出模式。

digitalWrite(sig, LOW); 			//輸出脈寬5s的啟動脈波，啟動PING)))。

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(sig, HIGH);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(sig, LOW);

pinMode(sig, INPUT);			//設定數位腳D2為輸入模式。

duration=pulseIn(sig, HIGH);	//讀取與物體距離成正比的正脈波寬度時間。

cm=duration/29/2;				//計算物體距離(單位:公分)。

return cm;						//傳回物體距離(單位:公分)

}

1. 使用PING)))TM超音波距離感測器，測量物體的距離，並且以序列埠監控視窗顯示距離（單位：英吋）。另外以LED（D13）來指示物體距離遠近，當物體愈靠近，則LED閃爍速度變快；反之當物體愈遠離，則LED閃爍速度變慢。 2. 如圖8-18所示電路接線圖，使用PING)))TM超音波距離感測器，測量物體的距離，並且以串列八位七段顯示模組來顯示距離（單位：公分）。另外以LED（D13）來指示物體距離遠近，當物體愈靠近，則LED閃爍速度變快；反之當物體愈遠離，則LED閃爍速度變慢。 圖8-18 超音波測距儀

8-3-8  LM35溫度測量實習

功能說明

如圖8-20所示電路接線圖，使用Arduino板配合LM35溫度感測器測量環境溫度，並且將環境溫度顯示在序列埠監控視窗中。當環境溫度小於30C時，LED不亮，當環境溫度大於30C時，LED點亮。

以環境溫度25C為例，LM35輸出電壓VOUT=25C10mV/C=250mV。Arduino Uno板內建六組（A0~A5）10位元A/D轉換器，使用5V參考電源，轉換數位值範圍0~1023，每一數位值對應電壓值為V=5V/10245V/1000=5mV。將VOUT連接至Arduino Uno板A0腳，經微控制器轉換成數位值VOUT/V =250mV/5mV=50，因此可以得知每一數位值對應溫度值為25C/50=0.5C。

1. Arduino常用溫度感測器

如表8-1所示Arduino常用溫度感測器，包含LM35、DS18B20、DHT11、DHT22四種，依其通信協定、電源電壓、溫度範圍及精確度進行比較。本節說明LM35的使用方法，DS18B20、DHT11、DHT22之後章節會說明。

表8-1　Arduino常用溫度感測器

| 特性 | LM35 | DS18B20 | DHT11 | DHT22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功用 | 溫度 | 溫度 | 溫度/溼度 | 溫度/溼度 |
| 通信協定 | analog | OneWire | OneWire | OneWire |
| 電壓範圍 | 4V~30V DC | 3V~5.5V DC | 3V~5.5V DC | 3V~6V DC |
| 溫度範圍 | -55C~150C | -55C~125C | 0C~50C | -40C~80C |
| 溼度範圍 |  |  | 20~80%5%RH | 0~100%2~5%RH |
| 精確度 | 0.5C | 0.5C | 2C | 0.5C |

2. LM35溫度感測器

如圖8-19所示LM35溫度感測器，適合於150C以下的溫度測量，具有很高的精確度和4V~30V線性工作電壓範圍。LM35溫度感測器輸出電壓與攝氏（Celsius）溫度呈線性關係，溫度每升高1C，輸出電壓增加10mV，規格10mV/C。另外，LM34溫度感測器與華氏（Fahrenheit）溫度成線性關係，規格10mV/F，而LM335溫度感測器與凱氏（Kelvin）溫度成線性關係，規格10mV/K。

| (a) 元件 | (b) 接腳 |
| --- | --- |

圖8-19　LM35溫度感測器

電路接線圖

圖8-20　LM35溫度測量電路圖

程式：ch8_8.ino

const int lm35Vout=0;					//LM35輸出連接類比腳A0。

const int led=4;						//LED連接數位腳D4。

//初值設定

void setup( )

{

Serial.begin(9600);					//初始化序列埠，設定鮑率9600bps。

pinMode(led, OUTPUT);					//設定D4為輸出模式。

digitalWrite(led, LOW);				//關閉LED。

}

//主迴圈

void loop( )

{

float degree;						//環境溫度。

degree=lm35(lm35Vout);				//讀取環境溫度所對應的數位值。

Serial.print("degrees Celsius = ");	//顯示字串"degrees Celsius = "。

Serial.print(degree,1);				//顯示環境溫度，一位小數。

Serial.println("C");				//顯示字元"C"。

if(degree>=30)						//環境溫度大於等於30C?

digitalWrite(led, HIGH);		//點亮LED。

else								//環境溫度小於30C。

digitalWrite(led, LOW);  		//關閉LED。

delay(1000);						//每秒檢測一次。

}

//溫度測量函式

float lm35(int lm35Vout)  				//溫度測量函式。

{

int value;							//環境溫度所對應的數位值。

float degree;  						//環境溫度。

value=analogRead(lm35Vout);			//讀取轉換後的環境溫度數位值。

degree=(float)value*0.5;			//轉成實際溫度值。

return degree;						//將實際溫度值傳回。

}

1. 使用Arduino板配合LM35溫度感測器測量環境溫度，以序列埠監控視窗顯示環境溫度，當環境溫度小於30C時，LED不亮，當環境溫度大於30C時，LED閃爍。 2. 如圖8-21所示電路接線圖，使用Arduino板配合LM35溫度感測器測量環境溫度，以串列八位七段顯示模組顯示溫度值及單位（例如25C）。 圖8-21 LM35電子溫度計

8-3-9  18B20溫度測量實習

功能說明

如圖8-26所示電路接線圖，使用Arduino板配合18B20溫度感測器測量環境溫度，並且將環境溫度顯示於序列埠監控視窗中。

1. 18B20溫度感測器

如圖8-22所示Dallas公司生產的DS18B20溫度感測器，具有TO-92及SOIC兩種包裝，工作溫度範圍-55C~125C，在溫度範圍-10C~85C內具有0.5C的精確度，工作電壓3.0V~5.5V。18B20使用OneWire介面，由接腳DQ（Data Input/Ouput）傳輸資料，轉換一個12位元的溫度值最大需要750ms。每一個18B20溫度感測器都有一組唯一序號，允許微控制器同時連接多個18B20溫度感測器來感測多點溫度。

| (a) 元件 | (b) 接腳 |
| --- | --- |

圖8-22　18B20溫度感測器

2. 連接方式

如圖8-23所示18B20溫度感測器連接方式，DQ接腳必須串聯一個上拉電阻（pull-up resister）R=4.7k，然後再連接至+5V電源，才能得到正確的數據輸出。18B20溫度感測器的輸出電容C=25pF，上拉電阻與輸出電容組成RC電路。當DQ輸出高電位時，電容C開始充電，DQ輸出電壓達穩定所需時間為5RC=0.587s，以OneWire標準模式速率16kbps來計算，讀取1位元的時間等於1/16k=62.5s，所以是可以正確讀取18B20的溫度轉換值。

圖8-23　18B20溫度感測器連接方式

3. OneWire函式庫下載

在使用Arduino板控制18B20溫度感測器前，必須先安裝OneWire及DallasTemperature兩個函式庫。OneWire函式庫可以在如圖8-24所示arduino官網https://www.arduinolibraries.info/libraries/one-wire下載，下載完成後，於Arduino IDE中點選【草稿碼】【匯入程式庫】【加入.ZIP程式庫】將其加入。

圖8-24　OneWire函式庫下載

4. DallasTemperature函式庫下載

DallasTemperature函式庫可以在如圖8-25所示開源代碼平台https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library下載完成後，於Arduino IDE中點選【草稿碼】【匯入程式庫】【加入.ZIP程式庫】將其加入。

圖8-25　DallasTemperature函式庫下載

電路接線圖

圖8-26　18B20溫度測量電路圖

程式：ch8_9.ino

#include <OneWire.h>					//使用OneWire函式庫。

#include <DallasTemperature.h>			//使用DallasTemperature函式庫。

OneWire ds(2);							//18B20出DS連接至數位腳D2。

DallasTemperature DS18B20(&ds);			//初始化DS18B20。

float degree;							//溫度值。

//初值設定

void setup(void)

{

Serial.begin(9600);					//初始化序列埠，鮑率9600bps。

DS18B20.begin( );					//初始化DS18B20。

}

//主迴圈

void loop(void)

{

DS18B20.requestTemperatures( );		//讀取環境溫度。

degree=DS18B20.getTempCByIndex(0);	//取得裝置0元件DS18B20溫度值。

Serial.print("Temperature=");  		//顯示字串"Temperature="。

Serial.print(degree);				//顯示溫度值。

Serial.println("C");				//顯示字元"C"。

delay(1000);						//每秒檢測一次。

}

1. 使用Arduino板配合18B20溫度感測器測量環境溫度，以序列埠監控視窗顯示環境溫度。當環境溫度大於等於25C時，點亮LED(D4)，小於25C時，關閉LED。 2. 如圖8-27所示電路接線圖，使用Arduino板配合18B20溫度感測器測量環境溫度，以串列八位七段顯示模組顯示溫度值（顯示一位小數，例如25.5C則顯示25.5）。 圖8-27 18B20電子溫度計

8-3-10  DHT11溫溼度測量實習

功能說明

如圖8-33所示電路接線圖，使用Arduino板配合DHT11溫溼度感測器測量環境溫度及溼度，並且將環境溫度及溼度顯示於序列埠監控視窗中，顯示結果如下圖8-28所示。

圖8-28　序列埠監控制視窗顯示環境溫度及溼度

1. DHT11/DHT22溫溼度感測器

如圖8-29所示DHT11/DHT22溫溼度感測器，兩者接腳完全相同，採用3.3V或5V供電。內部電路由溼度感測器、負溫度係數（negative temperature coefficient，簡稱NTC）熱敏電阻及IC所組成。

| (a) DHT11 | (b) DHT22 |
| --- | --- |

圖8-29　DHT11 / DHT22溫溼度感測器

DHT11/DHT22使用NTC熱敏電阻來測量環境溫度，DHT11/DHT22溼度感測的原理是利用兩個電極基板間的溼度隨著環境中水分含量的變化，使基板電導率或電極之間的電阻產生變化。透過這種變化，就可以測得環境相對溼度。DHT22感測器比DHT11有較高的解析度、寬廣的溫度及溼度測量範圍。DHT22感測器的缺點是價格較貴，且只能每2秒（取樣率0.5Hz）讀取一次數據，而DHT11價格較便宜，可以每秒（取樣率1Hz）讀數1次數據。

2. 連接方式

如圖8-30所示DHT11/DHT22溫溼度感測器連接方式，DATA接腳必須串聯一個上拉電阻（pull-up resister）R=4.7k，然後再連接至+5V電源，才能得到正確的數據輸出。

圖8-30　DHT11/DHT22溫溼度感測器連接方式

3. DHT函式庫下載

在使用Arduino板控制DHT11/DHT22溫溼度感測器前，必須先安裝DHT及Adafruit_Sensor兩個函式庫。DHT函式庫可以在如圖8-31所示開源代碼平台https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library下載，下載完成後，於Arduino IDE中點選【草稿碼】【匯入程式庫】【加入.ZIP程式庫】將其加入。

圖8-31　DHT函式庫下載

4. Adafurit_Sensor函式庫下載

Adafruit_Sensor函式庫可以在如圖8-32所示開源代碼平台https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor下載，下載完成後，於Arduino IDE中點選【草稿碼】【匯入程式庫】【加入.ZIP程式庫】將其加入。

圖8-32　Adafruit_Sensor函式庫下載

電路接線圖

圖8-33　DHT11溫溼度測量電路圖

程式：ch8_10.ino

#include <Adafruit_Sensor.h>				//使用Adafruit_Sensor函式庫。

#include <DHT.h>							//使用DHT函式庫。

#define dhtPin 2							//DHT11輸出DATA連接數位腳D2。

#define dhtType DHT11							//使用DHT11感測器。

DHT dht(dhtPin, dhtType);					//設定DHT11感測器參數。

//初值設定

void setup( )

{

Serial.begin(9600);						//初始化序列埠，設定鮑率9600bps。

dht.begin( );							//初始化DHT11。

}

//主迴圈

void loop( )

{

delay(2000);							//等待DHT11轉換數據。

float h = dht.readHumidity( );			//讀取相對溼度百分比。

float t = dht.readTemperature( );		//讀取攝氏溫度值。

float f = dht.readTemperature(true);	//讀取華氏溫度值。

if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f))	//溫度或溼度數據錯誤?

{

Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");

//顯示錯誤訊息。

return;								//返回。

}

Serial.print("Temperature = ");			//顯示字串"Temperature = "。

Serial.print(t);						//顯示攝氏溫度。

Serial.print("°C");						//顯示字串"°C"。

Serial.print(" ,");						//顯示字元" ,"。

Serial.print(f);						//顯示華氏溫度。

Serial.print("°F");   					//顯示字串"°F"。

Serial.print(" ,Humidity = ");			//顯示字串" ,Humidity = "。

Serial.print(h);						//顯示相對溼度百分比。

Serial.println("%");					//顯示字元"%"。

}

1. 設計一植物自動澆水檢測器，以DHT11溫溼度感測器測量環境溫度及溼度，當環境溫度大於攝氏30C或溼度小於50%時，點亮紅色LED(D4)。 2. 如圖8-34所示電路接線圖，使用Arduino板配合DHT22溫溼度感測器測量環境溫度及溼度，以串列八位七段顯示模組顯示溫度及溼度值。左邊四位顯示溫度，例如25C，右邊四位顯示溼度，例如50rH。 圖8-34 DHT11電子溫溼度計

8-3-11  MMA7361傾斜角度測量實習

功能說明

如圖8-38所示電路接線圖，使用Arduino板配合MMA7361加速度計測量物體傾斜角度，並且將傾斜角度顯示於序列埠監控視窗中。

1. 運動感測器

運動感測器是用來偵測物體的加速度、震動、衝擊、傾斜、旋轉及方位等變化狀況，常用的運動感測器有加速度計（accelerometer，簡稱g-sensor）、陀螺儀（gyroscope）及電子羅盤（e-compass）等。

2. 加速度計

如圖8-35所示加速度計，用於計算物體在三維空間中的加速度，加速度的單位為公尺/秒2（m/s2）。物體在靜止狀態下Z軸受到向下的重力加速度（gravitational acceleration，簡稱g）為1g=9.8m/s2。

如圖8-35(a) 所示為加速度計各軸移動的動作情形，不同傾斜角度所產生的重力加速度等於gsin，以圖8-35(b) 為例，MMA7361加速度計X軸傾斜角30所產生的重力加速度g等於gsin30=0.5g。

| (a) 各軸移動的動作情形 | (b) X軸傾斜30所產生的g值 |
| --- | --- |

圖8-35　加速度計

3. MMA7361加速度計模組

如圖8-36所示NXP/Freescale公司生產的MMA7361加速度計模組，可讀出X、Y、Z等三軸低量級傾斜、移動、撞擊和震動誤差。不同公司生產所引出的接腳位置可能不同，但其內部皆使用Freescale半導體公司生產的MMA7361加速度計。MMA7361加速度計工作電壓範圍2.2V~3.6V，工作電流400A。設定接腳SL=0時，MMA7361將進入休眠（sleep）模式，休眠模式工作電流只有3A。

| (a) 外觀 | (b) 接腳圖 |
| --- | --- |

圖8-36　MMA7361加速度計模組

(1) g值靈敏度

如表8-2所示MMA7361加速度計的g值靈敏度（sensitivity），加速度計GS接腳可以設定1.5g及6g兩種g值範圍。GS腳內含下拉電阻，當GS腳空接或接地時的最大g值範圍為1.5g，最大靈敏度為800mV/g。當GS腳為VDD時的最大g值範圍為6g，最大靈敏度為206mV/g。

表8-2　MMA7260加速度計的g值靈敏度

| GS腳 | G值範圍 | 靈敏度 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.5g | 800mV/g |
| 1 | 6g | 206mV/g |

(2) 傾斜角與三軸輸出電壓的關係

如表8-3所示MMA7361加速度計傾斜角與三軸輸出電壓的關係，加速度計水平放置時X軸及Y軸的g值等於0時，輸出電壓在1.485~1.815V之間，典型值1.65V。

表8-3　MMA7361加速度計傾斜角與X、Y、Z三軸輸出電壓的關係

| 角度 | -90 | -60 | -45 | -30 | 0 | +30 | +45 | +60 | +90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g值 | -1 | -0.866 | -0.707 | -0.5 | 0 | +0.5 | +0.707 | +0.866 | +1 |
| 電壓值 | 0.85V | 0.96V | 1.08V | 1.25V | 1.65V | 2.05V | 2.22V | 2.34V | 2.45V |
| 數位值 | 170 | 192 | 216 | 250 | 330 | 410 | 444 | 468 | 490 |

傾斜角為時的g值等於gsin，輸出電壓等於1.65+0.8sin伏特。以物體X軸傾斜角30為例，g值等於gsin30=0.5g，輸出電壓等於1.65+0.80.5=2.05V。因為Arduino板六組類比輸入（A0~A5）為10位元ADC轉換器，最小數位值約為5mV，所以傾斜角30的數位值等於2.05V/5mV=410。實際上，三軸輸出電壓值會因電源電壓的穩定性及各軸差異而有誤差，必須自己反覆測試調校，才能得到正確的輸出。

(3) 最大傾斜角與X、Y、Z三軸輸出電壓的關係

如圖8-37所示MMA7361加速度計三軸最大傾斜角與三軸輸出電壓的關係，圖8-37(a) 為X軸傾斜+90時，X輸出電壓為2.45V，g值為+1g。圖8-37(b) 為X軸傾斜-90時，X輸出電壓為0.85V，g值為-1g。圖8-37(c) 為Y軸傾斜+90時，Y輸出電壓為2.45V，g值為+1g。圖8-37(d) 為Y軸傾斜-90時，Y輸出電壓為0.85V，g值為-1g。圖8-37(e) 為Z軸傾斜+90時，Z輸出電壓為2.45V，g值為+1g；圖8-37(f) 為Z軸傾斜-90時，Z輸出電壓為0.85V，g值為-1g。

| (a) X軸傾斜+90 | (c) Y軸傾斜+90 | (e) Z軸傾斜+90 |
| --- | --- | --- |
| (b) X軸傾斜-90 | (d) Y軸傾斜-90 | (f) Z軸傾斜-90 |

圖8-37　MMA7361加速度計三軸最大傾斜角與三軸輸出電壓的關係

電路接線圖

圖8-38　傾斜角度測量電路圖

程式：ch8_11.ino

#define PI 3.1416;					//定義值。

const int Xpin=0;					//MMA7361的X軸輸出連接A0。

const int Ypin=1;					//MMA7361的Y軸輸出連接A1。

const int Zpin=2;					//MMA7361的Z軸輸出連接A2。

int Xval,Yval,Zval;					//三軸X、Y、Z的數位值。

double Xg,Yg,Zg;					//三軸X、Y、Z的重力值。

double Xdeg,Ydeg,Zdeg;				//三軸X、Y、Z的傾斜角。

初值設定

void setup( )

{

Serial.begin(9600);				//初始化序列埠，設定鮑率9600bps。

}

//主迴圈

void loop( )

{

Xval=analogRead(Xpin); 			//X軸輸出電壓轉數位值。

Yval=analogRead(Ypin); 			//Y軸輸出電壓轉數位值。

Zval=analogRead(Zpin); 			//Z軸輸出電壓轉數位值。

Xg=double(Xval-370)/160;		//轉換X軸g值，370為X軸0g的實際數位值。

Yg=double(Yval-395)/160;		//轉換Y軸g值，395為Y軸0g的實際數位值。

Zg=double(Zval-285)/160;		//轉換Z軸g值，395為Y軸0g的實際數位值。

Xg=constrain(Xg,-1,1);			//限制X軸g值在-1g~+1g之間。

Yg=constrain(Yg,-1,1);			//限制Y軸g值在-1g~+1g之間。

Zg=constrain(Zg,-1,1);			//限制Z軸g值在-1g~+1g之間。

Xdeg=asin(Xg)*180/PI;			//計算X軸的斜傾角。

Ydeg=asin(Yg)*180/PI;			//計算Y軸的斜傾角。

Zdeg=asin(Zg)*180/PI;     		//計算Z軸的斜傾角。

Serial.println("-----------------------");

Serial.print("val(X,Y,Z)=");	//顯示三軸輸出X、Y、Z的數位值。

Serial.print(Xval);

Serial.print(",");

Serial.print(Yval);

Serial.print(",");

Serial.println(Zval);

Serial.print("deg(X,Y,Z)=");  	//顯示三軸輸出X、Y、Z的傾斜角。

Serial.print(Xdeg,0);

Serial.print(",");

Serial.print(Ydeg,0);

Serial.print(",");

Serial.println(Zdeg,0);

delay(1000);

}

1. 如圖8-39所示電路接線圖，使用MMA7361加速度計測量物體傾斜角，並以全彩LED顯示斜傾狀態。當X軸傾斜角大於45時，綠燈亮；當Y軸傾斜角大於45時，黃燈亮；當Z軸傾斜角大於45時，紅燈亮。 圖8-39 傾斜角度指示器

2. 如圖8-40所示電路接線圖，使用MMA7361加速度計測量物體傾斜角，並以串列八位七段顯示器顯示傾斜角。左邊四位顯示X軸傾斜角，右邊四位顯示Y軸傾斜角，例如X軸斜傾角60，Y軸斜傾角-45，顯示情形如圖8-41所示。

圖8-40 傾斜角度顯示器 圖8-41 X軸傾斜角60o、Y軸傾斜角-45o顯示情形

8-3-12  L3G4200旋轉角度測量實習

功能說明

如圖8-45所示電路接線圖，使用Arduino板配合3G4200陀螺儀測量物體三軸旋轉角度，並且將旋轉角度顯示於序列埠監控視窗中。

| (a) 三軸旋轉的動作情形 | (b) 繞各軸逆時針旋轉 | (c) 繞各軸順時針旋轉 |
| --- | --- | --- |

圖8-42　陀螺儀

1. 陀螺儀

如圖8-42所示陀螺儀，用來測量三軸所發生的旋轉角速度（angular velocity，簡稱）變化，單位為度/秒（degree per second，簡稱dps）。如圖8-42(a) 所示三軸旋轉的動作情形，以X軸方向（飛機機頭方向）為基準，在X軸的旋轉稱為滾動（roll），在Y軸的旋轉稱為俯仰（pitch），在Z軸的旋轉稱為偏航（yaw）。如圖8-42(b) 所示陀螺儀繞著各軸逆時針旋轉時的角速度為正值。如圖8-42(c) 所示陀螺儀繞著各軸順時針旋轉時的角速度為負值。因此，旋轉角度可以計算如下：

旋轉角度=角速度單位時間t【t任意設定，通常設定t=10ms】

2. L3G4200陀螺儀模組

如圖8-43所示L3G4200陀螺儀模組，內部使用STMicroelectronics公司所生產的L3G4200三軸數位MEMS陀螺儀，工作電壓範圍2.4V~3.6V，輸出16位元數位值，有SPI及I2C兩種介面可以選擇。陀螺儀模組有250dps（degree per second）、500dps及2000dps三種滿刻度可以選擇，滿刻度250dps的解析度為8.75mdps/digit，滿刻度500dps的解析度為17.5mdps/digit，滿刻度2000dps的解析度為70mdps/digit。

| (a) 模組外觀 | (b) 接腳圖 |
| --- | --- |

圖8-43　L3G4200陀螺儀模組

在使用Arduino板控制L3G4200陀螺儀模組前，必須先安裝L3G4200D函式庫，下載網址如圖8-44所示開源代碼平台https://github.com/jarzebski/Arduino-L3G4200D。下載完成後，於Arduino IDE中點選【草稿碼→匯入程式庫→加入.ZIP程式庫】將其加入。

圖8-44　L3G4200D函式庫下載

電路接線圖

圖8-45　旋轉角度測量電路圖

程式：ch8_12.ino

#include <Wire.h>					//使用Wire函式庫。

#include <L3G4200D.h>				//使用L3G4200D函式庫。

L3G4200D gyro;						//宣告一個L3G4200D物件gyro。

unsigned long timer = 0;			//計時器。

float timeStep = 0.01;				//單位時間t=10ms。

float roll = 0;						//滾動。

float pitch = 0;					//俯仰。

float yaw = 0;						//偏航。

//初值設定

void setup( )

{

Serial.begin(115200);			//初始化序列埠，設定鮑率115200bps。

Serial.println("Initialize L3G4200D");	//顯示字串。

//設定滿刻度2000 dps。

while(!gyro.begin(L3G4200D_SCALE_2000DPS,L3G4200D_DATARATE_400HZ_50))

{

Serial.println("Could not find L3G4200D sensor");

delay(500);

}

gyro.calibrate(100); 					//校正取樣率為100次。

gyro.setThreshold(1);					//校正係數。

}

//主迴圈

void loop( ) {

timer = millis( );						//取得系統時間。

Vector norm = gyro.readNormalize(); 		//讀取三軸旋轉角速度。

roll = roll + norm.XAxis * timeStep;	//計算X軸的旋轉角。

pitch = pitch + norm.YAxis * timeStep;	//計算Y軸的旋轉角。

yaw = yaw + norm.ZAxis * timeStep;		//計算Z軸的旋轉角。

Serial.print(" Roll = ");

Serial.print(roll);  					//顯示X軸的旋轉角。

Serial.print(" Pitch = ");

Serial.print(pitch); 					//顯示Y軸的旋轉角。

Serial.print(" Yaw = ");

Serial.println(yaw); 					//顯示Z軸的旋轉角。

delay((timeStep*1000) - (millis( ) - timer));//每10ms計算一 次旋轉角。

}

1. 使用Arduino板控制3G4200陀螺儀Z軸旋轉及兩個LED燈（右燈D3、左燈D4），指示機車龍頭轉動方向。當龍頭向右轉超過45，則右燈亮；當龍頭向左轉超過45，則左燈亮。 2. 如圖8-46所示電路接線圖，使用Arduino板控制3G4200陀螺儀，並將X、Y、Z三軸旋轉角度（各軸旋轉角限制在90）顯示於串列七段顯示器。X軸 -45、Y軸60的顯示情形如圖8-47所示。 圖8-46 X-Y軸旋轉角指示器

圖8-47 X軸 -45o、Y軸60o的顯示情形